# TAB GIDA İSG DENETİM VE RİSK ANALİZİ MASTER SORU LİSTESİ VE DÖF REHBERİ

Doküman Özeti & Yapısı:

Bu doküman, TAB Gıda restoran operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış 84 soru ve 9 ana kategoriden oluşan tam denetim ve risk matrisi rehberidir.

Sütun Yapısı: Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O x Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF)

## 1. Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu & Belgeleme

| Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O × Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soru 1 Genel İSG | İşyerine ait Onaylı Defter bulunmakta mıdır ve İSG Uzmanı / İşyeri Hekimi tespitleri düzenli işlenmekte midir? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | 6331 S.K. m. 11 İSG Hizmetleri Yön. m. 7 | Onaylı defter Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü veya Noterden onaylatılmalı; tespitler düzenli imzalanmalıdır. |
| Soru 2 Genel İSG | Çalışanların İSG İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayene raporları güncel ve tam mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | 1 Ay | 6331 S.K. m. 15 İşyeri Hekimi Yön. m. 12 | Eksik sağlık raporları işyeri hekimi koordinasyonu ile tamamlanmalı, portör muayeneleri güncellenmelidir. |
| Soru 3 Genel İSG | Tüm çalışanların temel İSG eğitim katılım belgeleri ve sınav değerlendirmeleri mevcut mudur? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | Çalışanların İSG Eğitim Usul ve Esasları Hk. Yön. m. 5 | Eğitimi eksik personelin İSG eğitimleri tamamlanmalı ve eğitim dosyasına eklenmelidir. |
| Soru 4 Genel İSG | İşyerine özel hazırlanmış güncel Risk Değerlendirmesi Raporu bulunmakta mıdır? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=2, Ş=5 R = 10 Kabul Edilemez | 1 Ay | 6331 S.K. m. 10 İSG Risk Değerlendirmesi Yön. m. 5 | Risk değerlendirme ekibi oluşturularak tesis revizyonlarına uygun güncel risk analizi hazırlanmalıdır. |
| Soru 5 Genel İSG | Acil Durum Planları ve Tahliye Krokileri görünür alanlara asılmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | Sürekli | İşyerlerinde Acil Durumlar Hk. Yön. m. 12 | Acil durum krokileri güncellenerek personel ve üretim alanlarına asılmalıdır. |
| Soru 6 Genel İSG | Acil Durum Ekipleri (Söndürme, Kurtarma, Koruma, İlk Yardım) belirlenmiş ve eğitilmiş midir? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyerlerinde Acil Durumlar Hk. Yön. m. 10 | Ekipler güncellenmeli ve Sertifikalı İlk Yardımcı sayısı mevzuat oranına (1/20) tamamlanmalıdır. |
| Soru 7 Genel İSG | Yıllık Acil Durum Tahliye ve Yangın Tatbikatı yapılarak raporlaştırılmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 3 Ay | İşyerlerinde Acil Durumlar Hk. Yön. m. 13 | Yılda en az bir defa tüm vardiyaları kapsayacak şekilde tahliye tatbikatı yapılıp tutanak tutulmalıdır. |
| Soru 8 Genel İSG | İSG Kurul Toplantıları veya Çalışan Temsilcisi görüşmeleri düzenli yapılmakta mıdır? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=2, Ş=2 R = 4 Dikkate Değer | 3 Ay | İSG Kurulları Hk. Yön. m. 6 6331 S.K. m. 20 | Temsilci seçim tutanakları yenilenmeli, periyodik değerlendirme toplantı kararları kayıt altına alınmalıdır. |
| Soru 9 Genel İSG | Hijyen Eğitimi Belgesi bulunmayan personel çalıştırılmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | 1 Ay | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği m. 5 | Tüm mutfak ve servis personeline e-Devlet onaylı Hijyen Eğitimi Belgesi aldırılmalıdır. |
| Soru 10 Genel İSG | İş kazası ve ramak kala olay bildirim kutusu/formu aktif kullanılmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | Sürekli | 6331 S.K. m. 14 | Ramak kala bildirim panosu personelin erişimine açılmalı, SGK iş kazası bildirimleri 3 iş günü içinde yapılmalıdır. |

## 2. Yangın Güvenliği, Acil Durum ve Tahliye Sistemleri

| Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O × Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soru 11 Yangın Güv. | Yangın söndürme tüplerinin (YKS) yıllık bakımları ve 4 yıllık dolum süreleri güncel midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=5 R = 10 Kabul Edilemez | 1 Ay | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 99 | Yetkili firmaya YKS periyodik bakımı yaptırılmalı, kontrol kartları tüp üzerine işlenmelidir. |
| Soru 12 Yangın Güv. | Yangın tüplerinin önü kapanmayacak şekilde boş bırakılmış ve zemin yüksekliği ayarlanmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | Sürekli | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 99 | YKS önündeki istifler derhal kaldırılmalı, yerden max 90 cm yüksekliğe asılmalıdır. |
| Soru 13 Yangın Güv. | Mutfak davlumbazlarında Otomatik Gazlı Söndürme Sistemi (ANSUL vb.) mevcut ve bakımlı mıdır? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=1, Ş=5 R = 5 Dikkate Değer | 3 Ay | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 57 | Davlumbaz söndürme sisteminin 6 aylık periyodik bakımı yetkili servise yaptırılmalıdır. |
| Soru 14 Yangın Güv. | Acil çıkış kapıları kaçış yönüne doğru dışa açılır ve panik barlı mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | 1 Ay | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 31 | Acil çıkış kapısındaki kilitler kaldırılmalı, panik bar mekanizması işlevsel hale getirilmelidir. |
| Soru 15 Yangın Güv. | Acil çıkış yolları ve merdivenlerinde malzeme depolaması yapılmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=4, Ş=4 R = 16 Kabul Edilemez | Sürekli | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 52 | Kaçış koridorlarındaki koli ve kasalar derhal temizlenmeli, tahliye yolu açık tutulmalıdır. |
| Soru 16 Yangın Güv. | Acil durum aydınlatma armatürleri ve "EXIT/ÇIKIŞ" yönlendirme levhaları çalışır durumda mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 72 | Bataryalı acil aydınlatma armatürlerinin testleri tamamlanmalı ve arızalı olanlar değiştirilmelidir. |
| Soru 17 Yangın Güv. | Yangın algılama ve ihbar dedektörleri mutfak ve depo alanlarında aktif midir? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 75 | Duman/ısı dedektörlerinin üzeri kapatılmamalı, yangın santral arızaları giderilmelidir. |
| Soru 18 Yangın Güv. | Yangın dolapları ve hortumları basınca dayanıklı ve erişilebilir durumda mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 3 Ay | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 94 | Yangın dolap içi temizlenmeli, hortum su basınç testleri yetkili tesisatçıya kontrol ettirilmelidir. |
| Soru 19 Yangın Güv. | Gaz kesme emniyet valfleri (solenoid valf) yangın alarm sistemi ile entegre midir? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=1, Ş=5 R = 5 Dikkate Değer | 1 Ay | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 112 | Gaz algılama dedektörleri solenoid valfe bağlanarak gaz akışı acil durumda otomatik kesilmelidir. |
| Soru 20 Yangın Güv. | Mutfak yangın battaniyesi pişirme alanına yakın konumlandırılmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | Sürekli | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 99 | Yangın battaniyesi fritöz/ızgara alanına en fazla 3 metre mesafede görünür şekilde asılmalıdır. |

## 3. Elektrik ve Tesisat Güvenliği

| Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O × Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soru 21 Elektrik Güv. | Elektrik panolarında Kaçak Akım Rölesi (30mA Hayat Koruma / 300mA Yangın Koruma) mevcut ve aktif midir? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=3, Ş=5 R = 15 Kabul Edilemez | 1 Ay | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği m. 18 | Tüm tali panolara 30 mA kaçak akım rölesi monte edilmeli ve test butonu denetlenmelidir. |
| Soru 22 Elektrik Güv. | Elektrik panolarının altlarında yalıtkan paspas (izole halı) bulunmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. Ek-III | Elektrik panolarının önüne 1000V dayanımlı yalıtkan paspas serilmelidir. |
| Soru 23 Elektrik Güv. | Elektrik panolarının kapakları kilitli, önleri açık ve uyarı levhaları mevcut mudur? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | Sürekli | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yön. m. 21 | Pano önündeki malzemeler kaldırılmalı, "Tehlikeli Gerilim" uyarı etiketi yapıştırılmalıdır. |
| Soru 24 Elektrik Güv. | Yıllık Elektrik İç Tesisat Kontrolü ve Topraklama Ölçüm Raporu yetkili mühendisçe onaylı mıdır? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yön. m. 10 | EMO üyesi yetkili elektrik mühendisine topraklama ve iç tesisat kontrolü yaptırılmalıdır. |
| Soru 25 Elektrik Güv. | Mutfak zeminindeki prizler su sıçramasına karşı IP54/IP65 koruma kapaklı mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | 1 Ay | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği m. 42 | Islak alanlardaki tüm sıradan prizler kapaklı, sızdırmaz IP65 prizlerle değiştirilmelidir. |
| Soru 26 Elektrik Güv. | Kablolarda ek, aşınma, soyulma veya açıkta iletken tel bulunmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | Sürekli | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. | Hasarlı kablo ve uzatmalar derhal imha edilmeli, yekpare orijinal kablo kullanılmalıdır. |
| Soru 27 Elektrik Güv. | Seyyar uzatma kabloları ve çoklu prizler kalıcı tesisat gibi kullanılmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | 1 Ay | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği m. 35 | Seyyar hatlar kaldırılmalı, cihaz sayısına uygun kalıcı buat ve priz tesisatı çekilmelidir. |
| Soru 28 Elektrik Güv. | Jeneratör ve kompresör alanlarında koruyucu muhafazalar ve topraklama bağlantısı tam mıdır? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. Ek-III | Hareketli kayış-kasnak aksamları kapatılmalı, gövde topraklaması yapılmalıdır. |
| Soru 29 Elektrik Güv. | Aydınlatma armatürlerinin etrafında kırık veya sarkma var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği Ek-IV | Mutfak üzerindeki armatürlere kırılmaya karşı koruyucu glop/etajer takılmalıdır. |
| Soru 30 Elektrik Güv. | Elektrik arıza ve bakım işlemleri Yetkili Elektrik Personeli dışında kişilerce yapılıyor mu? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=5 R = 10 Kabul Edilemez | Sürekli | Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Görev Yetkileri Hk. Yön. | Yetkisiz personelin panolara müdahalesi kesinlikle yasaklanmalıdır. |

## 4. Mutfak, Pişirme, Kızartma ve Isıl İşlem Ekipmanları

| Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O × Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soru 31 Mutfak Ekipm. | Sanayi tipi fritözlerde yağ sıcaklık termostatı ve emniyet limit termostatı çalışır durumda mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=5 R = 10 Kabul Edilemez | 1 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. | Aşırı ısınmayı önleyen limit termostat testi yapılmalı, arızalı cihaz devre dışı bırakılmalıdır. |
| Soru 32 Mutfak Ekipm. | Sıcak yağ sıçramalarına karşı fritöz etrafında koruyucu siperlikler mevcut mudur? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | 1 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. | Fritöz kenarlarına paslanmaz çelik sıçrama önleyici panel monte edilmelidir. |
| Soru 33 Mutfak Ekipm. | Izgara, broiler ve fırın kapaklarının tutamaklarında ısı yalıtımı sağlanmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=2 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. | Yanık riskine karşı aşınmış tutamak izolasyonları yenilenmelidir. |
| Soru 34 Mutfak Ekipm. | Ekmek kesme, et dilimleme ve hamur yoğurma makinelerinde acil durdurma (EMERGENCY STOP) butonu aktif midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=5 R = 10 Kabul Edilemez | 1 Ay | Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) | İptal edilen güvenlik switchleri aktif edilmeli, acil stop butonu revize edilmelidir. |
| Soru 35 Mutfak Ekipm. | Bıçak depolama ve muhafaza kılıfları/mıknatıslı tutucular kullanılmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | Sürekli | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. | Tezgah üstünde açıkta bıçak bırakılmamalı, duvara manyetik bıçak tutucu takılmalıdır. |
| Soru 36 Mutfak Ekipm. | Mutfak ekipmanlarının periyodik teknik bakımları (sözleşmeli servisçe) yapılmakta mıdır? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 3 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. m. 7 | Periyodik bakım sözleşmesi güncellenmeli ve servis formları dosyalanmalıdır. |
| Soru 37 Mutfak Ekipm. | Kızartma yağlarının değişim periyodu polar madde ölçümü ile takip edilmekte midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | Sürekli | Kızartmada Kullanılmakta Olan Sıvı Yağlar İçin Hijyen Kriterleri Yön. | Yağ polar madde ölçüm cihazı kalibre edilmeli, %25 üzerindeki yağlar imha edilmelidir. |
| Soru 38 Mutfak Ekipm. | Sıcak su ısıtıcıları (boiler) ve çay makinelerinde basınç emniyet ventili var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=1, Ş=4 R = 4 Dikkate Değer | 1 Ay | Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) | Emniyet ventili su tahliye borusu güvenli alana yönlendirilmelidir. |
| Soru 39 Mutfak Ekipm. | Mutfak bataryaları ve sıcak su hatlarında haşlanma riskine karşı uyarı etiketleri var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=2 R = 6 Dikkate Değer | Sürekli | Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği | Sıcak su hatlarına "Aşırı Sıcak Su - Haşlanma Tehlikesi" ikaz sembolü yapıştırılmalıdır. |
| Soru 40 Mutfak Ekipm. | Bulaşıkhane giyotin tip bulaşık makinelerinin kapak sensörleri sağlam mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Makine Emniyeti Yönetmeliği | Kapak kaldırıldığında yıkamayı durduran limit switch tamir ettirilmelidir. |

## 5. Soğuk Hava Depoları, Depolama ve Ergonomi

| Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O × Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soru 41 Soğuk Depo | Soğuk hava depolarında içeriden kapıyı açan acil durum güvenlik mandalı çalışır durumda mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=5 R = 10 Kabul Edilemez | 1 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. | Soğuk oda kapı iç kilit mekanizması yağlanmalı ve günlük işlerlik testi yapılmalıdır. |
| Soru 42 Soğuk Depo | Soğuk depolarda sesli ve ışıklı "İçeride Adam Var" acil durum butonu/alarmı mevcut midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=5 R = 10 Kabul Edilemez | 1 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. | Panik butonu ve harici sireni test edilerek arızaları derhal giderilmelidir. |
| Soru 43 Soğuk Depo | Soğuk odalarda taban buzlanmasına karşı rezistanslı eşik ısıtıcıları çalışmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. | Kapı altı rezistans hatları kontrol edilmeli, zemin buzlanması engellenmelidir. |
| Soru 44 Soğuk Depo | Depo raflarının devrilmeye karşı duvara/zemine sabitlemesi yapılmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. | Tüm hafif ve ağır yük rafları dübellerle duvara/zemine rijit sabitlenmelidir. |
| Soru 45 Soğuk Depo | Depo rafları üzerinde azami taşıma kapasitesi (MAX ... KG) bilgi etiketleri var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=2 R = 4 Dikkate Değer | 1 Ay | Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği | Rafların kat başı taşıma kapasite etiketleri bastırılarak yapıştırılmalıdır. |
| Soru 46 Soğuk Depo | Ağır koliler alt raflara, hafif malzemeler üst raflara yerleştirilmiş midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | Sürekli | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği m. 6 | Depo istifleme kuralına göre ağır yükler bel yüksekliği aralığına/alt raflara taşınmalıdır. |
| Soru 47 Soğuk Depo | Yük kaldırma ve taşıma işlemlerinde personele elle taşıma eğitimi verilmiş midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği m. 7 | Çalışanlara bel ve omurga sağlığını koruyan ergonomik yük kaldırma eğitimi verilmeli. |
| Soru 48 Soğuk Depo | Depolarda malzeme istif yüksekliği tavan/sprinkler seviyesinden en az 50 cm aşağıda mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | Sürekli | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 92 | Üst raflara aşırı istifleme engellenmeli, sprinkler atış açısı korunmalıdır. |
| Soru 49 Soğuk Depo | Soğuk oda personeli için soğuk iklim montu ve termal eldiven sağlanmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Yön. | Soğuk odaya giren her personele uygun standartlı termal kaban tahsis edilmelidir. |
| Soru 50 Soğuk Depo | Depo alanında transpalet/istifleyici kullanımı varsa periyodik kontrolü yapılmış mıdır? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=1, Ş=5 R = 5 Dikkate Değer | 3 Ay | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yön. Ek-III | Transpalet ve akülü istifleyicilerin yıllık akredite muayenesi tamamlanmalıdır. |

## 6. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) ve Hijyen

| Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O × Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soru 51 KKD & Hijyen | Mutfak personeli kesilmez çelik örgü eldiven veya Seviye 5 kesilmeye dirençli eldiven kullanmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | Sürekli | Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği | Bıçak ve kesim işlemlerinde EN 388 standartlı kesilmez eldiven kullanımı zorunlu kılınmalıdır. |
| Soru 52 KKD & Hijyen | Sıcak yağ ve temizlik kimyasalı işlemlerinde ısıya/kimyasala dayanıklı eldiven ve siperlik kullanılıyor mu? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | Sürekli | Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hk. Yön. | Fritöz filtresi temizliğinde nitril/ısı eldiveni ve yüz siperliği takılması denetlenmelidir. |
| Soru 53 KKD & Hijyen | Mutfak ve servis alanında çalışanların ayakkabıları kaymaz tabanlı (SRC sertifikalı) mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | 1 Ay | Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hk. Yön. | Standart dışı ayakkabılar toplatılmalı, SRC kaymaz tabanlı iş ayakkabısı dağıtılmalıdır. |
| Soru 54 KKD & Hijyen | KKD Teslim-Tesellüm Zimmet Formları çalışanların imzasıyla özlük dosyasında saklanıyor mu? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hk. Yön. m. 8 | Tüm verilen KKD'ler için CE belgeli zimmet tutanağı imzalatılmalıdır. |
| Soru 55 KKD & Hijyen | Bulaşıkhane çalışanlarına su geçirmez önlük ve kaymaz çizme verilmiş midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hk. Yön. | Bulaşıkhane alanına özel PVC önlük ve kaymaz çizme tedarik edilmelidir. |
| Soru 56 KKD & Hijyen | Personel soyunma odalarında temiz ve kirli kıyafetler için çift bölmeli kilitli dolaplar var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=2 R = 4 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. | Hijyen şartları gereği çift gözlü personel dolapları temin edilmelidir. |
| Soru 57 KKD & Hijyen | Personel tuvaletlerinde ve el yıkama evyelerinde sıvı sabun, kağıt havlu ve dezenfektan mevcut mudur? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | Sürekli | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği | Eksik sabunluk ve kağıt havlu dispenserleri derhal doldurulmalı ve tamir edilmelidir. |
| Soru 58 KKD & Hijyen | Çalışanlar ziynet eşyası, yüzük, saat vb. aksesuarlarla çalışmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=2 R = 6 Dikkate Değer | Sürekli | Gıda Hijyeni Yönetmeliği | Mutfak alanına yüzük/saat ile giriş kesinlikle yasaklanmalı, denetim sıklaştırılmalıdır. |
| Soru 59 KKD & Hijyen | Personel dinlenme alanları temiz, havalandırılabilir ve mutfaktan tecrit edilmiş midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=2 R = 4 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. | Dinlenme odasındaki koltuk ve havalandırma bakımları yapılmalıdır. |
| Soru 60 KKD & Hijyen | Temizlik kimyasalları gıda maddelerinden ayrı kilitli alanda tutulmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | Sürekli | Gıda Hijyeni Yönetmeliği m. 8 | Mutfaktaki kimyasal kutuları kilitli kimyasal dolabına taşınmalıdır. |

## 7. Bina, Yapı, Zemin, Kayma-Düşme Riskleri ve Merdivenler

| Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O × Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soru 61 Zemin & Yapı | Mutfak ve servis zeminlerinde kırık karo, çukur veya takılma riski oluşturan deformasyon var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. Ek-I | Kırık seramikler anti-slip epoxy veya yenilenmiş seramikle tamir edilmelidir. |
| Soru 62 Zemin & Yapı | Islak zemin temizliği sırasında "KAYGAN ZEMİN" uyarı konileri kullanılmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=4, Ş=3 R = 12 Kabul Edilemez | Sürekli | Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği | Paspas işlemi esnasında uyarı babaları alanın her iki tarafına yerleştirilmelidir. |
| Soru 63 Zemin & Yapı | Merdiven basamaklarında kaydırmaz bantlar (anti-slip tape) mevcut ve yıpranmamış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. | Yıpranan merdiven kaydırmaz bantları yenileri ile değiştirilmelidir. |
| Soru 64 Zemin & Yapı | Merdivenlerde her iki tarafta veya en az bir tarafta sağlam korkuluk/tutamak var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. | Gevşek merdiven korkulukları duvara sağlamlaştırılmalı, yükseklik 90 cm olmalıdır. |
| Soru 65 Zemin & Yapı | Yüksek raflara ulaşmak için kullanılan Tipi A Taşınabilir Merdivenler standartlara uygun mudur? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | 1 Ay | Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği / EN 131 | Plastik/derme çatma sandalyeler toplatılmalı, EN 131 belgeli alüminyum merdiven alınmalıdır. |
| Soru 66 Zemin & Yapı | Zemin drenaj kanalları ve ızgaraları zeminle hemzemin ve tıkanıklıksız mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. | Kanal ızgara kapakları zemin seviyesine getirilmeli, takılma riski önlenmelidir. |
| Soru 67 Zemin & Yapı | Cam kapı ve geniş cam paneller üzerinde çarpma önleyici göz hizası ikaz şeritleri var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=2 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği | Şeffaf cam kapılara 140 cm yüksekliğinde kurumsal uyarı logosu/şerit yapıştırılmalıdır. |
| Soru 68 Zemin & Yapı | Mutfak ve depo tavanlarında nem, küf, sıva döküntüsü veya su sızıntısı var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. | Tavan su sızıntısı izole edilmeli, hijyenik tavan boyası ile boyanmalıdır. |
| Soru 69 Zemin & Yapı | Mağaza yük indirme/bindirme alanında düşme ve çarpma önleyici tedbirler alınmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. | Mal kabul alanında sarı-siyah ikaz çizgileri çekilmeli, takoz kullanılmalıdır. |
| Soru 70 Zemin & Yapı | Asma kat veya yüksek çalışma platformlarında en az 110 cm yüksekliğinde korkuluk var mıdır? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=1, Ş=5 R = 5 Dikkate Değer | 1 Ay | Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği Ek-IV | Asma kat açık kenarlarına temelik ve korkuluk sistemi monte edilmelidir. |

## 8. Atık Yönetimi, Kimyasal Güvenlik ve Havalandırma

| Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O × Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soru 71 Kimyasal & Atık | Kullanılan tüm temizlik kimyasallarının Türkçe Güvenlik Bilgi Formları (GBF/MSDS) mevcut mudur? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | KKDIK Yönetmeliği / Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Yön. | Tedarikçi firmadan güncel MSDS klasörü istenmeli ve kimyasal deposuna asılmalıdır. |
| Soru 72 Kimyasal & Atık | Orijinal ambalajından başka kaplara aktarılan kimyasal şişelerin üzerine etiket yapıştırılmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=4 R = 12 Kabul Edilemez | Sürekli | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Yön. m. 9 | Etiketsiz sprey şişeleri imha edilmeli, orijinal isim etiketi basılmalıdır. |
| Soru 73 Kimyasal & Atık | Bitkisel Atık Yağlar özel sızdırmaz depolarda biriktirilip lisanslı firmaya veriliyor mu? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 3 Ay | Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği | Atık yağ varilleri sızdırmaz tavada tutulmalı, ulusal atık formu arşivlenmelidir. |
| Soru 74 Kimyasal & Atık | Mutfak havalandırma taze hava ve egzoz sistemleri yeterli debide çalışmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Sağlık Güvenlik Önlemleri Yön. | Havalandırma fan kanalları ve filtreleri periyodik olarak temizletilmelidir. |
| Soru 75 Kimyasal & Atık | Davlumbaz baca ve kanal yağ temizliği yetkili/lisanslı firmaya yaptırılmış mıdır? (Sorumlu: İşveren Vekili) | O=2, Ş=5 R = 10 Kabul Edilemez | 3 Ay | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. m. 57 | İtfaiye onaylı yetkili baca temizleme firmasından 6 aylık temizlik raporu alınmalıdır. |
| Soru 76 Kimyasal & Atık | Kimyasal dökülmelerine karşı nötralize edici "Kimyasal Döküntü Kiti" depo alanında var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik Yön. | Kimyasal emici ped ve kişisel koruyucu içeren Döküntü Kiti tedarik edilmelidir. |
| Soru 77 Kimyasal & Atık | Atık alanları ve çöp odaları düzenli ilaçlanıp pest kontrolü yapılmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=3 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hk. Yön. | Lisanslı haşere kontrol firmasından aylık uygulama raporları istenmelidir. |
| Soru 78 Kimyasal & Atık | Gaz tüpleri (LPG, CO2 meşrubat tüpleri) dik konumda zincirle duvara sabitlenmiş midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=5 R = 15 Kabul Edilemez | Sürekli | Parlayıcı Patlayıcı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Tüzük | CO2 ve LPG tüpleri zincir ile duvara sabitlenmeli, açıkta tüp bırakılmamalıdır. |

## 9. İşveren Vekili Denetimi, İlk Yardım ve Müşteri Alanları Güvenliği

| Soru No & Alanı | Denetim Soru Metni & Sorumlusu | Varsayılan Risk Matrisi (O × Ş = R) | Termin Süresi | Hukuki Mevzuat Dayanağı | Alınması Gereken Tedbirler (DÖF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soru 79 İlk Yardım & Müşteri | İlk Yardım Dolabı duvara monte, kilitli ve içeriği güncel midir? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | Sürekli | İlkyardım Yönetmeliği m. 19 | Son kullanma tarihi geçen ilkyardım malzemeleri yenilenmeli, reçeteli ilaç barındırılmamalıdır. |
| Soru 80 İlk Yardım & Müşteri | Müşteri yemek salonunda bebek çocuk sandalyelerinin emniyet kemerleri sağlam mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=3 R = 9 Dikkate Değer | Sürekli | Tüketicinin Korunması Hk. Kanun / Ürün Güvenliği | Kemer eksik çocuk sandalyeleri servisten çekilmeli ve kemer bağlantıları yenilenmelidir. |
| Soru 81 İlk Yardım & Müşteri | Restoran oyun alanı/playland cihazlarının periyodik güvenlik denetimi yapılmakta mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu | Oyun alanı yumuşak zeminleri kontrol edilerek dezenfekte edilmelidir. |
| Soru 82 İlk Yardım & Müşteri | Self-servis alanlarında kırılabilir cam malzemeler yerine kırılmaz muhafaza var mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=3, Ş=2 R = 6 Dikkate Değer | 1 Ay | Gıda Hijyeni Yönetmeliği | Müşteri temas alanlarındaki pleksiglas koruyucular çatlaklara karşı yenilenmelidir. |
| Soru 83 İlk Yardım & Müşteri | Restoran giriş/çıkış otomatik kayar kapılarının emniyet fotoseli çalışır durumda mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=4 R = 8 Dikkate Değer | 1 Ay | Makine Emniyeti Yönetmeliği | Otomatik kapı alt ve yan engel algılama sensör bakımı yetkili servise yaptırılmalıdır. |
| Soru 84 İlk Yardım & Müşteri | Dış mekân kurye motor park ve batarya şarj alanında yangın önlemleri alınmış mıdır? (Sorumlu: Restoran Sorumlusu) | O=2, Ş=5 R = 10 Kabul Edilemez | 1 Ay | Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. | Elektrikli kurye motoru şarj alanına özel yangın söndürücü konulmalı ve hatlar denetlenmelidir. |